NICE 智能座舱

系统拓扑设计文件 V1.0（底稿）

含：系统分层架构 · CAN FD 总线分配表 · 电源树 · 硬件安全回路 · IO 点表框架 · 协议表框架 · 命名规范

| 文档编号 | NICE-EE-TOPO-V1.0（待分配） |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 底稿 |
| 编制依据 | 《NICE 智能座舱项目技术要求》V1.3（2026.05）；参考座舱 DEMO 拓扑设计方法论 V2.0 |
| 适用对象 | 1:1 可进入固定式智能座舱展车（支持 4 人试乘，无行走底盘） |
| 状态 | 内部底稿 — 各项电流/线径/熔断/功率为预估框架值，须经电气负责人核算确认后发布 |
| 日期 | 2026-06-15 |
| 文件密级 | 机密 — 仅限指定收件方 |

本文件为内部技术底稿，含商业敏感信息，未经授权不得复制、传阅或对外披露。

1. 文档说明

本文件为 NICE 智能座舱展车电气系统拓扑底稿，定义系统分层架构、网络与总线划分、配电体系、硬件安全回路，并给出 IO 点表与通信协议表标准框架，作为后续详细电气原理图、线束图与软件协议设计的统一输入。

适用范围：1:1 可进入固定展车（支持 4 人试乘，无行走底盘、车窗无升降、无尾门开合、无底盘驱动系统）。系统含：5 块显示屏（P-HUD/魔术屏/吸顶屏/后排控制屏/PAD）、10 类运动机构、零重力座椅×4、全车氛围灯（RGB256，≥8 分区）、星空天幕（光纤）、IMSE 膜×4、自发光缝线、加热膜（扶手/门板/头顶/地毯，DC13V/1000W·m⁻²/上限 70℃）、健康监测（甲供摄像头视频流 + 健康扶手×2）、空调/香氛/冰箱/AED/无线充电/雨伞烘干等。

本文所有电流、线径、熔断器、电源功率数值均为按典型负载给出的预估框架值，正式发布前必须按实际选型器件完成负载核算并更新。

与技术要求 V1.3 的对齐与偏差：

① 总线主干采用 CAN FD（≥5 Mbps）；② 无行走底盘，取消底盘驱动域及底盘-载人互锁；③ 按甲方决策取消 UPS，断电恢复改由「断电自锁 + 上电自动回零 + 关键参数记忆」保障，此点与 V1.3 §6.2 的 UPS 条款存在偏差，须甲方书面确认（见第 10 章）；④ 采用 48V/24V/13V/12V/5V 五电压域集中配电。

2. 设计输入与关键决策

本章汇总本版拓扑的关键设计决策（均经甲方确认），作为后续各章设计依据。

| # | 设计项 | 决策 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示/视频链路 | 屏幕视频走 HDMI/LVDS，控制信令走 CAN FD；健康/吸顶摄像头经 USB3.0 / 车载以太网接入域控取流 | 3.3 / 4 |
| 2 | 域总线划分 | CAN FD 按 5 域：CAN-A 灯光 / CAN-B 座椅 / CAN-C 机构 / CAN-D 舒适 / CAN-E 加热&健康 | 4 |
| 3 | 鞋清理装置 | 简化为副驾地毯下单轴烘干/清理装置，取消多重安全联锁，仅保留基本限位与断电自锁 | 4 / 6 |
| 4 | 域控形态 | 单一工控级域控（主控）+ 各子控制板 MCU 经 CAN FD；给出具体选型框架 | 3.1 / 3.2 |
| 5 | 安全等级 | 保留全套硬件安全回路：急停 + 安全继电器 + 伺服 STO + 每轴限位 + 电流防夹 | 6 |
| 6 | 供电保障 | 取消 UPS（甲方决策）；断电恢复由上电回零 + 参数记忆实现 | 5 / 10 |
| 7 | 甲供专控 | IMSE 膜 / 星空天幕光纤 / 健康监测控制器接口「后期提供」，按预留接口 + 占位节点处理 | 4 / 10 |
| 8 | 电压域 | 五电压域：48V（大扭矩机构/伺服）、24V（步进机构）、13V（加热膜）、12V（逻辑/屏幕/音响）、5V（灯带） | 5 |

3. 系统总体架构

3.1 六层架构

| 层级 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 演示/运维层 | 演示平板（Wi-Fi 本地 AP）、后台调试 PC（有线）、硬件复位按键 | 场景触发、一键演示/复位、单功能调试、备用视频播放、断网降级 |
| 中央控制层 | 域控制器（工控级主控：≥8 核 X86/ARM、≥16GB RAM、≥256GB SSD、多路 HDMI/DP、5×CAN FD、千兆以太网、USB3.0、Wi-Fi6/BT5）+ 运动安全协处理 MCU | 多屏 UI、场景编排、节点调度、健康数据可视化、状态监控、一键复位、与安全回路握手 |
| 显示/视频层 | P-HUD/魔术屏/吸顶屏/后排控制屏（HDMI/LVDS）、PAD（Wi-Fi）、健康/吸顶摄像头（USB3/以太网） | 高带宽视频分发与采集，独立于 CAN 信令 |
| 域总线层（CAN FD ≥5Mbps） | CAN-A 灯光 / CAN-B 座椅 / CAN-C 机构 / CAN-D 舒适 / CAN-E 加热&健康 | 节点级实时控制指令与状态回传 |
| 节点执行层 | 灯控板、座椅/脚踏控制板、机构驱动器（步进/伺服）、加热膜控制器、香氛/空调/风机面板、健康扶手节点 | 本地闭环执行、限位保护、故障上报 |
| 配电安全层 | PSU1~5、PDU-A~E、安全继电器、急停回路、限位/防夹/互锁传感器、硬件复位 | 供电、分路熔断保护、硬件级安全切断（独立于软件） |

3.2 网络拓扑

控制主干以域控制器为核心：域控经千兆以太网连接演示 PC 与 Wi-Fi AP（演示平板），经 5 路 CAN FD 分别接入五个执行域，经 HDMI/LVDS 输出 4 屏视频，经 USB3.0/以太网取健康与吸顶摄像头视频流。甲供专用控制器（IMSE 膜、星空天幕光纤、健康监测）按各自接口（后期提供）预留 CAN FD 或以太网接口，以占位节点纳入拓扑。运动安全协处理 MCU 与硬件安全回路并行，独立于域控软件——软件死机或总线掉线不影响急停有效性。

〔图 3-1〕 NICE V1.0 网络拓扑图（六层 + 五域 CAN FD + 显示/视频层 + 硬件安全回路）— 图待绘

3.3 显示/视频层说明

| 屏幕/摄像头 | 供应 | 接口建议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-HUD 天际屏 | 乙供 | HDMI/LVDS（乙方推荐规格、甲方确认） | 三区分区：驾驶(左)/导航(中)/娱乐(右) + 熄屏动画 |
| 魔术屏 9寸 | 甲供 ES | HDMI/LVDS + 触控(USB/I2C) | 主交互屏；接口协议乙方按甲供样件定义 |
| 吸顶屏 20.5寸 1920×1080 | 甲供 ES | HDMI/LVDS | 含旋转机构(CAN-C) + 匹配摄像头外框 |
| 后排控制屏 7寸 | 乙供 | HDMI/LVDS + 触控；Wi-Fi/BT | Body2 面向后排、可拆卸；华翔提供升降底座(CAN-C) |
| PAD | 乙供/外采 | Wi-Fi6 / BT5 | 辅助控制终端，与魔术屏功能互通 |
| 健康监测摄像头 | 甲供 | USB3.0 / 车载以太网 | 域控取流驱动，华翔在域控上开发健康 APP |
| 吸顶屏摄像头 | 乙方外框 | USB3.0 | 匹配吸顶屏 |

4. 总线分配表（CAN FD）

4.1 总线划分

| 总线 | 域 / 速率 | 节点清单（按物理走线顺序） | 节点数 | 120Ω 端接 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAN-A | 灯光氛围 仲裁0.5M/数据2M | 域控 → 头部氛围灯 → 仪表氛围灯 → 门板氛围灯×4 → 顶部氛围灯 → 尾部氛围灯 → 发光字标 → 大灯 | ~10 | 域控端 / 末端 | ≥8 分区；总线只传场景ID与同步帧，不传像素流 |
| CAN-B | 座椅 仲裁0.5M/数据5M | 域控 → 左前座椅 → 右前座椅 → 左后座椅 → 右后座椅（旋转/零重力/加热/通风/按摩/腿托脚托） | 5 | 域控端 / 右后座椅端 | 前排含 180°旋转伺服；干线单向敷设，支线≤0.3m |
| CAN-C | 机构 仲裁0.5M/数据5M | 域控 → ConsoleB1 → ConsoleB2 → 方向盘伸缩 → 手套箱 → 无线充电上翘 → 扬声器升降 → 吸顶屏旋转 → 遮阳帘 → 鞋清理 → 后排屏升降底座 | ~11 | 域控端 / 末端 | 每轴原点+双限位+电流防夹；鞋清理为简化单轴 |
| CAN-D | 舒适 仲裁0.5M/数据2M | 域控 → 空调面板×2 → 香氛机×2 → 半导体冰箱 → 雨伞烘干吹风机 → 垃圾桶换袋 → 风机控制板 | ~7 | 域控端 / 风机端 | 继电器负载统一由各面板节点管理 |
| CAN-E | 加热&健康 仲裁0.5M/数据2M | 域控 → 加热膜控制器（扶手/门板/头顶/地毯分区,NTC）→ 健康扶手(Console) → 健康扶手(门板) | ~4 | 域控端 / 末端 | 加热超温自断为硬件层(见6章)；健康扶手输出封装数据 |
| ETH | 以太网 1000M | 交换机 ↔ 域控 / 演示PC / Wi-Fi AP / (甲供健康控制器·摄像头) | 5 | — | 视频取流 + 演示端 TCP；断网进入本地脚本降级 |
| VID | HDMI/LVDS | 域控 → P-HUD / 魔术屏 / 吸顶屏 / 后排屏 | 4 | — | 独立于 CAN，详见 3.3 |
| 甲供专控 | CAN FD / ETH（预留） | IMSE 膜控制器 / 星空天幕光纤控制器 / 健康监测控制器 | 占位 | — | 接口与协议后期由华翔提供，预留接口 |

4.2 总线设计规则

· 每条 CAN FD 两端各一个 120Ω 终端电阻，中间节点一律不端接；端接位置在线束图与实物上须有标签。

· 速率分配：运动相关域（CAN-B/C）数据段 5 Mbps，灯光/舒适/加热（CAN-A/D/E）数据段 2 Mbps，仲裁段统一 500 kbps。

· 干线总长 ≤ 25 m；任一支线（stub）≤ 0.3 m；总线负载率设计值 ≤ 40%，为场景联动高峰预留裕量。

· CAN_H/CAN_L 使用双绞屏蔽线（120Ω 特性阻抗），屏蔽层单端接地（域控端）；CAN 线与动力线间距 ≥ 50 mm，交叉处垂直跨越。

· 所有节点通过 PDU 供电并与 PDU 共地，禁止节点自带独立电源适配器，消除地环路。

· 节点 ID 须提前规划（见第 8 章 CAN FD ID 分配规则）。

5. 电源系统设计（电源树）

5.1 电源架构

采用「一进五出、集中配电、分路熔断」架构：AC 220V 经总开关与漏电保护断路器、电源滤波/防雷后，分五台开关电源按电压域供电，再经五块配电板（PDU-A~E）分路输出，每一回路独立熔断并编号。机构动力（48V/24V）经安全继电器，受急停回路控制；加热膜（13V）经硬件超温保护；逻辑电（12V）与灯带（5V）就近分配。按甲方决策，本版不配置 UPS。

〔图 5-1〕 NICE V1.0 电源树（48V/24V 动力母线经安全继电器、受急停回路控制；13V 加热经 NTC 超温自断；无 UPS）— 图待绘

5.2 电源配置表

| 编号 | 规格 | 供电对象 | 选型要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| PSU1 | 48V/30A (≈1.4kW) | 大扭矩机构：前排座椅 180°旋转伺服×2、Console Body1/2 主驱动（经安全继电器 + PDU-A） | 并联制动电阻吸收旋转减速回馈；峰值电流按 2× 额定校核 |
| PSU2 | 24V/20A (≈480W) | 步进机构：方向盘/手套箱/无线充电上翘/扬声器升降/吸顶屏旋转/遮阳帘/鞋清理（经安全继电器 + PDU-B） | 与 48V 隔离，互不拉垮；步进峰值电流叠加校核 |
| PSU3 | 13V/80A (≈1.0kW，分区) | 加热膜：扶手/门板/头顶/地毯各区（经 PDU-C，NTC 超温自断） | DC13V/1000W·m⁻²，按总加热面积核算；各区独立熔断；不经急停 |
| PSU4 | 12V/40A (≈480W) | 域控、交换机、5 屏、音响功放、各控制板逻辑电、香氛/空调面板、健康扶手、Wi-Fi AP | 控制电不经急停，急停后系统仍可监控与报警 |
| PSU5 | 5V/60A (≈300W) | 全车氛围灯灯带（WS2812 类） | 经 PDU-E 分 8 回路就近注电，每段 ≤3m 独立供电，消除末端压降 |

取消 UPS 后，市电闪断将导致演示中断；断电恢复依靠「机构断电自锁 + 上电自动回零 + 域控关键参数记忆」，重新上电至可演示状态 ≤5 分钟（见 6.2）。若后续需「闪断不中断」，须重新评估为 12V 控制电增配在线式 UPS（第 10 章开口项）。

5.3 电源分配表（分路熔断框架）

以下为回路级分配框架，电流为预估值，须按最终选型核算后填实；线径按电流与敷设长度复核压降（12V 回路压降 ≤ 3%）。

| 回路号 | 电压 | 负载 | 估算电流 | 熔断器 | 线径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01~02 | 48V | 前排座椅旋转伺服×2 | 各 ≤12A | 15A | 4 mm² | 经安全继电器；驱动器侧接 STO |
| A-03~04 | 48V | Console Body1/Body2 驱动 | 各 ≤10A | 15A | 4 mm² | 经安全继电器；STO |
| B-01~07 | 24V | 方向盘/手套箱/无线充电/扬声器升降/吸顶屏旋转/遮阳帘/鞋清理 步进 | 各 ≤3A | 5A | 1.0 mm² | 经安全继电器 |
| C-01~04 | 13V | 加热膜：扶手/门板/头顶/地毯 分区 | 各 ≤20A | 25A | 6 mm² | NTC 超温自断；不经急停；按实际面积核算 |
| D-01 | 12V | 域控 + 交换机 + Wi-Fi AP | ≤6A | 10A | 1.5 mm² | 不经急停 |
| D-02 | 12V | 5 屏（含 PAD 座充） | ≤8A | 10A | 1.5 mm² | 视频走 HDMI/LVDS，独立于 CAN |
| D-03 | 12V | 音响功放 | ≤8A | 10A | 1.5 mm² |  |
| D-04~07 | 12V | 座椅控制板×4 / 灯控逻辑 / 机构控制板逻辑 | 各 ≤5A | 7.5A | 1.0 mm² | 控制板逻辑电 |
| D-08 | 12V | 香氛×2 / 空调面板×2 / 健康扶手×2 | ≤4A | 5A | 0.75 mm² |  |
| D-09 | 12V | 冰箱(半导体)/吹风机/垃圾桶换袋/风机 | ≤8A | 10A | 1.5 mm² |  |
| E-01~08 | 5V | 氛围灯灯带分段注电（每段 ≤3m） | 各 ≤8A | 10A | 2.5 mm² | 注电点靠近灯带，压降 ≤0.25V |

6. 硬件安全回路设计

安全回路为纯硬件链路，独立于主控软件；软件死机、总线掉线均不得影响急停功能的有效性。NICE 为固定展车、无行走底盘，故取消底盘-载人互锁；安全重点在舱内运动机构夹伤、加热超温与断电复位。

6.1 安全功能矩阵

| 安全功能 | 实现方式 | 触发条件 | 恢复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急停止 | 急停按钮×3（中控区、舱外侧、随车无线遥控）串联接入安全继电器，断开 48V/24V 机构动力母线（PDU-A/B 上游） | 任一急停按下 / 急停回路断线 | 排险→旋出急停→面板复位按钮→域控确认后重新使能 |
| 伺服安全转矩关断 | 安全继电器输出接座椅旋转/Console 伺服驱动器 STO 端子（无 STO 用动力接触器切断） | 急停 / 互锁触发 | 同上 |
| 机构限位 | 每运动轴：原点开关×1 + 正/负机械限位×2，限位信号直接接入驱动器使能/限位端 | 越程触碰限位 | 驱动器报警→反向脱离限位→重新回零 |
| 电流防夹 | 座椅旋转/Console/方向盘/扬声器升降/无线充电上翘/遮阳帘/鞋清理 电流检测（阈值+斜率），超限立即停止并反向释放 ≥10mm | 运行电流超过标定阈值 | 自动释放后等待重新触发 |
| 加热膜超温保护 | 各加热区 NTC 硬件比较器，超 70℃ 直接切断该区 13V（独立于软件）；分级 60℃ 告警 / 70℃ 断电 | 加热区超温 | 降温至阈值以下自动恢复 / 复位 |
| 运动互锁 | 座椅旋转前须先回零正向位；鞋清理滑出与座椅运动包络互锁；冲突动作互斥 | 收到冲突指令 | 域控按安全优先级排序后放行 |
| 断电安全 | 所有机构断电自锁（步进保持/蜗轮自锁结构），不溜位；上电后自动回零至默认展示位 | 市电断电 / 总开关断开 | 上电自检→各轴回零→进入待机场景 |
| 硬件复位 | 独立硬件复位按键，强制域控与各节点进入安全态并回零 | 人工按下 | 回零完成进入待机 |

6.2 回零与一键复位逻辑

· 每个步进/伺服轴上电后执行回零：低速寻原点开关 → 反向脱离 → 二次低速精确定位，回零完成方可接受场景指令。

· 一键复位 = 域控向五条 CAN FD 广播复位帧 → 各节点按预定义顺序回默认位（先收脚踏/桌板/鞋清理，再回座椅旋转与零重力，最后降屏/收方向盘/关 Console），全程 ≤30 秒；任一节点超时即上报并在后台界面标红。

· 断电恢复（无 UPS）：依靠断电自锁 + 上电自动回零 + 关键参数记忆，重新上电至可演示状态 ≤5 分钟，满足「断电可恢复、连续触发≥100 次」要求；但不具备「市电闪断不中断」能力（见第 10 章）。

· 异常处理：因障碍物、故障或人员接触无法自动复位的，后台显示「需人工处理」，不强行执行。

7. IO 点表框架

IO 点表按节点分册维护，统一采用以下列定义。下表给出列定义及典型示例行，完整点表作为电气原理图配套交付物。

7.1 列定义

| 列名 | 填写规范 |
| --- | --- |
| 点位编号 | 节点代号-IO类型-序号，如 SFL-DI-01（左前座椅旋转第1路数字输入）；节点代号见第9章 |
| 所属节点 | 节点全称及总线归属（如：左前座椅控制板 / CAN-B） |
| 信号名称 | 中文功能名，与原理图、线束标签、软件变量三方一致 |
| IO类型 | DI / DO / AI / AO / PWM / PULSE(脉冲+方向) / ENC(编码器) |
| 电气规格 | 电平/量程/驱动能力，如 12V干接点、0~5V、PWM 1kHz、48V/12A |
| 接插件-针脚 | 连接器型号及 PIN 号，如 DT06-12S / Pin 7 |
| 默认状态 | 上电默认值（安全态），如 DO默认低、机构默认收回 |
| 关联保护 | 对应限位/防夹/互锁/超温说明，无则填「—」 |

7.2 示例行（节选）

| 点位编号 | 所属节点 | 信号名称 | IO类型 | 电气规格 | 默认状态 | 关联保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFL-ENC-01 | 左前座椅旋转 / CAN-B | 旋转编码器 | ENC | AB相 5V | 0（正向位） | 回零基准/定位±2° |
| SFL-DI-01 | 左前座椅旋转 / CAN-B | 旋转原点开关 | DI | 12V NPN常闭 | 1（在原点） | 回零基准 |
| SFL-DI-02/03 | 左前座椅旋转 / CAN-B | 旋转正/负限位 | DI | 12V NPN常闭 | 1 | 硬限位，直连驱动器 |
| SFL-AI-01 | 左前座椅旋转 / CAN-B | 旋转电机电流采样 | AI | 0~5V (0~15A) | 0 | 防夹阈值标定 |
| CB1-PU-01 | Console Body1 / CAN-C | 旋转步进脉冲+方向 | PULSE | 5V差分 | 停止 | 受限位封锁+防夹 |
| SWH-DI-01 | 方向盘伸缩 / CAN-C | 收回/伸出限位 | DI | 12V干接点 | 伸出位 | 机械+电气双限位 |
| SHC-DI-01 | 鞋清理 / CAN-C | 滑出/收回限位 | DI | 12V干接点 | 收回 | 简化单轴，断电自锁 |
| HEAT-AI-01 | 加热膜控制器 / CAN-E | 地毯区 NTC 温度 | AI | NTC 0~5V | 常温 | 60℃告警 / 70℃硬件断电 |
| HEAT-DO-01 | 加热膜控制器 / CAN-E | 地毯区加热使能 | DO/PWM | 13V/20A MOS | 0（关） | 超温自断 |
| LGT1-DO-01 | 头部灯控板 / CAN-A | 灯带电源使能 | DO | 5V/10A MOS | 0（灭） | — |
| HMA-AI-01 | 健康扶手(Console) / CAN-E | 检测表皮封装数据 | AI/CAN | 甲供封装 | — | 仅可视化，无医学判定 |
| SAF-DI-01 | 安全继电器 / 硬线 | 急停回路状态 | DI | 硬线串联回路 | 闭合 | 断开即切 48V/24V 动力 |
| SAF-DI-02 | 硬件复位 / 硬线 | 复位按键 | DI | 12V干接点 | 0 | 强制回零 |

8. 通信协议表框架（CAN FD）

8.1 CAN FD ID 分配规则（11 位标准帧 + 数据段最大 64 字节）

| ID 段 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x000~0x07F | 系统级 | 0x010 急停状态广播(100ms)、0x020 一键复位、0x030 场景切换(S1-S4)、0x040 心跳、0x050 加热超温告警 |
| 0x100~0x17F | CAN-A 灯光域 | 0x10n 域控→灯节点指令(n=节点号)；0x14n 节点状态回传 |
| 0x200~0x2FF | CAN-B 座椅域 | 0x20n 运动指令(旋转/零重力/加热/通风/按摩)；0x24n 位置/状态回传(200ms)；0x28n 故障帧 |
| 0x300~0x37F | CAN-C 机构域 | 0x30n 运动指令(Console/方向盘/升降等)；0x34n 位置/限位/电流回传；0x38n 故障帧 |
| 0x380~0x3FF | CAN-D 舒适域 | 0x38n 指令；0x3Cn 状态(香氛余量/风机档/冰箱温度) |
| 0x400~0x47F | CAN-E 加热&健康域 | 0x40n 加热分区指令；0x44n 温度/NTC状态；0x48n 健康扶手封装数据 |
| 0x700~0x77F | 调试段 | 后台单功能调试专用，演示模式禁发 |
| （预留） | 甲供专控 | IMSE / 星空天幕 / 健康控制器 ID 段待接口协议提供后并入，不与上述冲突 |

8.2 报文定义表列框架（示例）

| 报文ID | 方向 | 周期/事件 | DLC | 信号定义（名称/字节/含义） | 超时处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x301 | 域控→ConsoleB1 | 事件+ACK | 8 | B0指令字 B1~2目标角度 B3速度档 B4~5预留 B6计数 B7校验 | 3次重发后报故障 |
| 0x341 | ConsoleB1→域控 | 200 ms | 8 | B0状态字 B1~2当前角度 B3电流 B4故障码 B5限位状态 B6计数 B7校验 | 域控1s未收判离线 |
| 0x441 | 加热膜控制器→域控 | 500 ms | 8 | B0分区使能 B1地毯温 B2扶手温 B3门板温 B4头顶温 B5超温标志 B6计数 B7校验 | 超温标志置位→域控告警 |

· 所有指令帧带滚动计数与校验字节；执行类指令必须有 ACK，无 ACK 重发 3 次后上报故障并在后台标红。

· 以太网层：演示端与域控间 TCP 长连接，1 Hz 心跳；丢心跳 5s 域控自动切入本地脚本循环演示（脱网降级模式），恢复后无缝接管。

· 健康监测视频流经 USB3.0/以太网取流，不占用 CAN 带宽；健康扶手仅传封装后的生理数据（无原始数据、无医学判定）。

9. 命名与图纸规范约定

| 对象 | 规范 |
| --- | --- |
| 总线命名 | 全局唯一：CAN-A/B/C/D/E、ETH、VID(视频)；废止「控制器各自 CAN1/CAN2」并存的命名方式 |
| 节点代号 | 座椅 S+位置(SFL/SFR/SRL/SRR)、Console CB1/CB2、方向盘 SWH、手套箱 GLV、无线充电 WCH、扬声器升降 SPK、吸顶屏旋转 RSC、遮阳帘 SUN、鞋清理 SHC、灯控 LGT1~n、加热 HEAT、健康扶手 HMA(Console)/HMD(门板)、星空天幕 STR、IMSE 膜 IMS、安全 SAF |
| 电源/回路 | 电源 PSU1~5；配电板 PDU-A~E；回路号 = 板号-序号(如 D-04)，熔断器与线束两端标签同号 |
| 线色约定 | 48V动力：红/黑(粗)；24V动力：橙/黑；13V加热：棕/黑；12V：红/黑；5V灯带：黄/黑；CAN_H/L：黄/绿双绞；安全回路：橙色；限位信号：蓝色；NTC：白色 |
| 标签要求 | 每根线两端套管打号；接插件标注型号 + 针脚定义表编号；120Ω 端接节点外壳贴专用标识 |
| 图纸要求 | 拓扑图、电气原理图、线束布置图、IO 点表、电源分配表、协议表六件套版本号联动；发布前双人校对 |

10. 待确认事项（开口项）

| # | 事项 | 责任方 / 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取消 UPS 与 V1.3 §6.2「UPS≥5min 维持演示」条款存在偏差，须甲方书面确认；若需「闪断不中断」则为 12V 控制电增配在线式 UPS | 项目经理 / 甲方确认 |
| 2 | 加热膜各区面积/功率/控制器是否随附，PSU3(13V) 容量与回路按实测核算 | 电气负责人 / 华翔 |
| 3 | 48V 大扭矩机构最终选型（座椅旋转/Console 伺服功率），核定 PSU1 容量与制动电阻 | 机构 + 电气负责人 |
| 4 | 甲供专控接口协议（IMSE 膜 / 星空天幕光纤 / 健康监测控制器）后期提供，确定接入 CAN FD 还是以太网及 ID 段 | 华翔 / 选型阶段 |
| 5 | 屏幕接口：P-HUD(乙供)规格甲方确认；魔术屏尺寸（V1.3 第四章 1280×720 与 5.1 1920×720 不一致需澄清）、吸顶屏接口类型 | 软件 + 硬件负责人 |
| 6 | 健康监测：乙方域控取流驱动 + 华翔上层 APP 的接口边界、视频流分辨率/协议 | 软件负责人 / 华翔 |
| 7 | 整车功率核算与展馆供电容量（建议预留 16A×N 路），五电压域总容量复核 | 电气负责人 / 详设阶段 |
| 8 | 座椅/Console 等控制板自研或外购，决定 CAN-B/C 节点协议栈方案 | 硬件负责人 |
| 9 | 鞋清理简化后与 V1.3「副驾地毯单轴装置」一致；与座椅运动包络间隙最终确认 | 机构负责人 |