武汉东湖智能游艇示范项目 · 对标"智航·船端智能一体化平台"差异化分析

对标『智航·船端智能一体化平台』差异化分析

| 对标对象 | 智航 · 船端智能一体化平台核心产品技术方案 V1.0(2026.06,面向总体所汇报,48 页) |
| --- | --- |
| 本方相关材料 | 武汉东湖智能游艇示范项目 · 驾控台及智控系统技术方案 V1.0(见同目录) |
| 分析目的 | 诚实定位本项目在行业标杆坐标系中的位置:哪些原则已经具备只是没有正式表述、哪些是可低成本补充的文档/软件缺口、哪些是完全不在当前供货范围内的能力级差距 |
| 使用原则 | 不虚构能力——本文档不会把武汉东湖描述成具备智航支柱二(自主航行)的能力;所有"差距"与"建议"均标注是否需要新增硬件/软件/立项 |
| 版本 | V1.0 |

目　　录

请在 Word 中右键点击此处 → 更新域，以生成目录 / Right-click → Update Field

# 一、结论先行

武汉东湖智能游艇示范项目,对应智航方案两大支柱中的支柱一(船舶智能人机交互)的一个小型单船落地案例——即"设备到数据、数据到人机"这条线;不具备、也不宣称具备支柱二(船舶智能驾驶:多源融合感知 + 自主决策控制)的任何能力。

- 在支柱一对应的维度上(数据接入、旁路只读、安全通道解耦、双屏HMI、交付方法论),武汉东湖的技术路线与智航的设计原则方向一致,差距主要在"规模"与"文档表述的正式程度",多数可以低成本补齐(重新表述/软件层增强/文档补充),不需要新增硬件。

- 在支柱二对应的维度上(多源融合感知、自主航行决策、DCPA/TCPA碰撞风险、DP动力定位),武汉东湖完全不具备,如客户希望具备,属于全新立项,需要新增传感器矩阵与自主决策算力,详见第四章"能力路线图"。

- 武汉东湖有一项智航材料未曾涉及的独有亮点:双驾控台(主/副)对等冗余 + 双 VCU 权限仲裁设计。

# 二、支柱一对应维度:逐项差异化对比

## 2.1 数据接入与总线设计

| 维度 | 智航平台 | 武汉东湖现方案 | 差距结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入规模 | 单台终端接入 50+ 设备类,示例 150–300 数据点 | 约 20 余类信号点(推进×2、电池×2、液位、舱底水×6、报警器等) | 规模差一个数量级,符合"游艇 vs 通用平台"的量级差异,非缺陷 |
| 总线分类 | 四大协议类:航海数据接口/工业总线/视频接口/硬接线 I/O | 四类总线:CAN/以太网/RS485-RS232-模拟量/硬接线,与智航分类逻辑一一对应 | 分类思路一致,证明本方案架构方向正确;协议解析尚未模板化(智航强调"配置解析模板,已知设备可自动绑定"),武汉东湖目前是逐点定义(见 Excel 接线清单),规模小暂不构成问题 |
| 旁路/隔离/只读 | 明确写成不可讨论的红线原则,并单独成页强调"这是被信任的前提" | 惯导/雷达/报警器等信号技术实质上就是只读采集,但技术协议与接线说明中没有把它写成正式的"旁路/隔离/只读"承诺条款 | 可低成本补齐的文档缺口:建议在正式技术协议/详设文档中补充一条"对既有导航与安全设备,一律旁路、隔离、只读接入,不向其总线施加负载"的正式声明,不涉及硬件改动 |

## 2.2 安全独立性设计

| 维度 | 智航平台 | 武汉东湖现方案 | 差距结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道分离 | 正式命名为"安全独立性三原则"之一:控制写入与监测采集通道物理与逻辑分离 | 已落地但未正式命名:急停/电池急停/电源启停等安全信号硬接线直连,不经 VCU;推进启停/故障等常规操作经 VCU 走 CAN | 技术实质已具备,只是没有用这套语言正式表述——建议在 V2 中把这一已有设计正式命名为"控制通道与安全通道物理分离"原则,提炼进文档显眼位置(详见第三章) |
| 故障不降级 | 正式原则:死机/误输出/断电不得降低原系统安全等级;接口侧独立限幅、互锁、fail-to-safe | 未定义:VCU 死机、CAN 总线丢包/断线时,推进器应执行什么动作,现有材料未说明 | 真实的设计缺口,建议在 V2 补充为"设计要求"写入文档(如:CAN 通信超时后推进器应就地保持当前指令且不接受新的非急停类指令,直至通信恢复),不需要新增硬件,是详设阶段必须明确的行为规格 |
| 失效场景覆盖 | 六类失效场景逐条给出确定性降级动作(通信中断/传感器失效/卫导欺骗/误诊断/接口异常/网络入侵) | 现有"待定项与风险登记"(V1 第八章)覆盖的是未决事项,不是失效场景应对预案 | 建议在 V2 新增一张"失效场景与应对"表,覆盖武汉东湖实际会遇到的场景(CAN 总线中断、VCU 死机、惯导失锁、4G 断网等),这是把智航"失效场景穷举表"这一打法,套用到本项目真实存在的失效场景上 |

## 2.3 控制分级逻辑

| 维度 | 智航平台 | 武汉东湖现方案 |
| --- | --- | --- |
| 分级方式 | 四档(建议/辅助/自动/远控),风险评分(0–1)驱动,逐档定义触发条件、典型输出、是否需人确认 | 二档(INT 手柄手动 / EXT 智控),简单开关切换,无风险评分概念 |
| "智控"实质 | "自动"档要求 ODD 内 + 关键传感器健康,"远控"要求通信正常且经岸基生效——均需专门安全论证与船级社认可,并明确"不作即期承诺" | 现有"智控"仅为角度/转速闭环跟随(遥控层面),不具备路径规划、避障或风险评分能力 |

措辞风险提示:武汉东湖方案中的"智控系统""智控模式"这一命名,容易让客户/评审误以为对标智航支柱二的"自主决策"能力。建议在对外沟通与文档中明确边界:武汉东湖的"智控"准确定义应为"电子遥控 + 闭环跟随",不涉及自主决策,避免命名引发能力误判。这是一个零成本、高价值的措辞澄清,不涉及任何技术改动。

## 2.4 网络安全设计

| 维度 | 智航平台 | 武汉东湖现方案 | 差距结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | OT/IT/船岸三域强边界,工业防火墙+单向网闸物理隔离 | 有物理网络拓扑(CAN域/以太网域/串口域/硬接线域),没有访问控制、鉴权、防火墙设计 | 真实短板:4G/5G 路由器直连船端交换机上云,协议材料未提及任何网络安全网关/DMZ/白名单机制 |
| 命令鉴权 | 远程指令身份鉴别、授权与签名、控制租约 | 无相关设计(本船暂无远程接管功能,风险敞口相对小) | 由于武汉东湖目前不含岸基远程接管功能,此项差距的实际风险等级低于智航场景,但云端数据上传通道仍建议补充基本的网络安全网关,详见第三章建议 |

## 2.5 可靠性与冗余

| 维度 | 智航平台 | 武汉东湖现方案 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件冗余 | 双机热备/主备切换、硬件看门狗、应急配电/UPS | 双路供电(AC220+DC24)+独立应急电源+双 VCU(主/副驾控台各一,经 CAN 仲裁) | 设计思路一致,武汉东湖的双 VCU 甚至是智航材料未涉及的场景(多驾控台冗余) |
| 软件可靠性 | 消息客户端自动重连、容器级重启恢复、日志归档 | 材料未提及采控单元固件的自愈/重连机制 | 文档空白,建议在软件详设阶段明确(通常嵌入式采控单元厂商会有默认实现,建议要求供应商书面确认) |
| 量化指标 | 监控系统可用度 ≥99.x%(按船东要求) | 无量化可用度承诺 | 建议在 V2 验收表中补充可用度目标值 |

## 2.6 智慧驾控台 / HMI 呈现

| 维度 | 智航平台 | 武汉东湖现方案 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能力线 | 看/问/操/控四线,"问"对应关联分析+情境问答 | 有"看"(双屏显示)+"控"(按键/手柄),没有"问"(关联分析) | "问"依赖数据积累和算法,超出当前供货范围,可作为路线图项(见第四章) |
| 告警分级 | P0 紧急/P1 预警/P2 提示三级 | 现有报警仅"触发/未触发"二态,无正式分级 | 低成本可补齐:现有信号(急停=P0级、SOC低/失电=P1级、一般状态=P2级)已经具备做分级的数据基础,只需软件层重新归类,不需要新硬件 |
| 健康评分 | 0–100 分,熔断红线+短板扣分 | 无 | 可选的软件层增强,建议作为 V2 的"建议新增"项,而非默认包含 |

## 2.7 合规映射与交付方法论

| 维度 | 智航平台 | 武汉东湖现方案 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合规呈现 | "规范依据→本平台措施→验证/认可方式"三列映射表,覆盖 7 个领域 | 协议仅罗列 3 条规范条文(CCS 电池动力规范/内河船舶检验规则/材料焊接规范)+ 环境 EMC 条款 | 覆盖领域本身合理(小型游艇不涉及 COLREG/SOLAS 等大船条款),但呈现方式可升级为映射表,V1 技术方案第七章已是 checklist 雏形,V2 可直接升级为三列映射表 |
| 交付方法论 | 三步走(打通/闭环/增强)+ 三级试验(FAT/HAT/SAT),每级量化通过判据 | V1 已有"待定项与风险登记"+"交付物与验收表"(第八、九章),但未纳入 FAT/HAT/SAT 框架 | V1 的验收条目可以直接映射进 FAT/HAT/SAT 三级,是整理性工作,不增加实际工作量 |
| 数据追溯 | 全维度持久化(轨迹/指令日志/报警/设备状态/视频),30 天存储,多条件查询导出 | 协议仅提到显控屏"可满足储存 30 天以内数据",未定义存储哪些数据类型、是否支持查询导出 | 硬件存储能力已具备,软件功能(查询/导出/追溯)规格待明确,属于文档补充项 |

# 三、武汉东湖的真实优势(不因对标而妄自菲薄)

| 优势 | 说明 |
| --- | --- |
| 双驾控台冗余仲裁 | 主/副驾控台各配一套独立 VCU(712),经 CAN 互联做权限仲裁——智航 48 页材料全篇未涉及"多驾控台"场景,这是武汉东湖的独有架构亮点 |
| 控制/安全通道硬件级解耦已真实落地 | 智航的"通道分离"是设计原则表述,武汉东湖的急停/电源硬接线不经 VCU 是真实存在的接线设计,已经在 Excel 接线清单里逐条落实 |
| 交付周期与门槛 | 单船定制、示范项目性质,交付周期短、采购门槛低,适合中小型游艇快速落地;智航是重型通用平台打法,评审与采购周期天然更长 |
| 待定项颗粒度 | V1 技术方案第八章"待定项与风险登记"已经具备与智航"可质询量化"同等的诚实颗粒度(11 条待定项逐条标注闭环方式与是否影响关键路径) |

# 四、能力路线图(如需扩展到支柱二,诚实说明代价)

以下能力均不在武汉东湖当前供货范围内,如客户后续希望向智航支柱二方向演进,需要独立立项、新增以下软硬件,不能通过软件升级现有系统获得。

| 目标能力 | 需新增硬件 | 需新增软件/算法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多源融合感知 | 激光雷达、毫米波雷达阵列(现仅 1 台)、AIS 接收机、补充可见光/红外摄像头 | 数据级/目标级/场景级三级融合算法、统一时空基准 | 现有 1 台毫米波雷达 + 1 台声呐 + 摄像头组无法支撑融合感知,需要传感器矩阵级别的扩容 |
| 自主航行决策 | 独立自主推理算力单元(现有采控单元算力不支持) | 路径规划、动态避障、DCPA/TCPA 碰撞风险评分算法 | 属于全新功能模块,需要专门的安全论证与船级社认可路径 |
| 定点驻泊动力定位(DP) | 无需额外推进器(吊舱本身可全向推力),但需要新增高精度定位与控制算法 | DP 控制算法、风流扰动补偿模型 | 硬件基础具备(吊舱 0-330° 全向),主要缺算法与控制闭环 |
| 自主靠离泊 | 近距高精度雷达、全景视觉拼接算法 | 靠泊路径规划、姿态修正闭环 | 现有摄像头非拼接式,不满足"鸟瞰全景"要求 |
| 岸基远程接管 | 网络安全网关(OT/IT/船岸三域隔离)、双链路冗余(卫通+4G/5G 现仅有 4G) | 受限接管协议、命令签名与租约机制 | 现有仅单一 4G 路由器上云,无网络安全分区,属于从零建设 |

建议对客户的表述:武汉东湖示范项目定位为"智能驾控台 + 基础智控"的快速落地标杆,验证双驾控台冗余、安全通道解耦等核心架构后,后续可作为向支柱二(自主航行)演进的试验母船,但演进本身需要独立的立项、预算与船级社认证路径,不应包含在本期交付承诺中。

# 五、对武汉东湖技术方案的建议改动一览

以下改动已在《驾控台及智控系统-技术方案-V2-对标升级版.md》中落地,按是否需要新增硬件分类:

| 类别 | 改动 | 是否需新增硬件 |
| --- | --- | --- |
| 文档表述 | 补充"旁路/隔离/只读"正式声明 | 否 |
| 文档表述 | 正式命名"控制通道与安全通道物理分离"原则 | 否 |
| 设计规格补充 | 明确 CAN 通信中断、VCU 死机等失效场景的确定性应对动作 | 否(详设阶段必须明确的行为规格) |
| 软件层增强(建议新增) | 告警三级分层(P0/P1/P2) | 否,复用现有信号重新归类 |
| 软件层增强(建议新增,可选) | 轻量健康评分 | 否,复用现有信号,可选实施 |
| 文档升级 | 合规映射表(规范→措施→验证方式) | 否 |
| 文档升级 | 验收体系纳入 FAT/HAT/SAT 三级框架 | 否,整理现有验收条目 |
| 网络安全 | 4G 上云通道建议补充基本网络安全网关 | 建议新增(小型网关设备,非大改) |
| 措辞澄清 | "智控"能力边界说明,避免与自主决策混淆 | 否 |