武汉东湖智能游艇示范项目 · 驾控台及智控系统技术方案

驾控台及智控系统 · 整体架构与实施技术方案

| 项目名称 | 阳新县仙岛湖 · 武汉东湖智能游艇示范项目 |
| --- | --- |
| 系统范围 | 驾控台(主/副)及智控系统 |
| 甲方 | 武船设计院 / 中南彭力 |
| 乙方 | 浦立泽 |
| 船型配置 | 1 条船 · 2×40kW 吊舱推进 · 357kWh 电池(2 仓) · 双驾控台(驾驶室+飞桥) |
| 依据材料 | ①驾控台及智控系统技术协议 V1.0(20260605)②驾控台相关电气配盘和设备接线说明 V1.1(20260605)③浦立泽外装设备安装示意图(20260608)④驾控台相关接线定义清单(Excel,20260604) |
| 文档定位 | 内部技术架构与实施方案(工程/详设向)。如需转成对外投标叙事版本,可再交由 🏹 Proposal Strategist 按招式16"决策问题弧"重组 |
| 版本 | V1.0 |

目　　录

请在 Word 中右键点击此处 → 更新域，以生成目录 / Right-click → Update Field

颜色与标签图例:【驾控台】蓝色=台体及台上人机硬件+显控软件;【智控】绿色=采控/传感/网络/执行接口;【软件】紫色=跨两者的控制与显示逻辑;【通用】灰色。表格中浅橙色底纹行=含待澄清/待确认事项,需闭环后方可冻结;浅黄色底纹行=〔可选〕项,需甲方决策是否实施。

# 一、项目概述

## 1.1 一句话定位

一套双驾控台(主/副对等冗余) + 双 VCU 权限仲裁 + 8 类采控单元 + 四总线骨架的智能游艇驾驶舱,把推进/电池/导航/视频/报警/应急六大船载子系统汇聚到双屏,支持手动/智控双模、主/副台双站、电子/物理双通道、供电/急停双冗余。

## 1.2 船型与配置速记

| 维度 | 参数 |
| --- | --- |
| 推进型式 | 2 × 吊舱推进器,单台 40kW,回转角 0–330° |
| 电池 | 357kWh,2 个电池仓(左/右) |
| 日用电源 | DC24V |
| 驾控台数量 | 2 个:主驾控台(驾驶室,室内) + 副驾控台(飞桥,室外) |
| 手柄型式 | 712 手柄:CAN + 模拟量 |
| 推进急停 | 硬接线,不经 VCU |
| 电池/推进通信 | CAN |
| 报警与数采 | 淡水箱×1(模拟量)、黑水箱×2(模拟量)、舱底水高位×6(开关量) |
| 报警设备 | 消防设备报警板、可燃气体报警板、通用报警板(均有) |

## 1.3 供货范围总览(协议§1.2)

| 类别 | 组成 | 数量/说明 |
| --- | --- | --- |
| 驾控台 | 台架 + 控制接线板 + 电气设备及安装附件 | 控制接线板 3 套(含义待确认,见第八章) |
| 智控系统·动力与转向控制 | 推进电机控制/状态、转舵控制/角度获取 | 3 套 |
| 智控系统·电池监测 | 电池域/簇/包参数采集、监控诊断 | — |
| 智控系统·报警和数据采集与通信 | 淡黑水液位、舱底水高位、报警器通信 | — |
| 智控系统·综合显示与报警 | 指点航行、轨迹航行、紧急避停 | — |
| 智控系统·导航集成 | 雷达、惯导、时间/经纬度/航速/航向/横纵摇、深度 | — |
| 智控系统·声呐系统 | 动态声呐探头 | 1 |
| 智控系统·毫米波雷达 | 低速避障雷达 | 1 |
| 智控系统·视频监控 | 前后左右广角+电池仓摄像头+NVR | 5 摄像头 |
| 智控系统·音频系统 | 音频功放 + 语音喇叭 | 3 只(可扩展) |
| 智控系统·4G/5G 云端通信 | 船岸数据交互 | 1 路由器 |
| 智控系统·急停开关 | 两常闭+带保护盖,多点串联 | — |

## 1.4 驾控台 与 智控系统(含软件)边界划分

全文所有设备与任务均按下表三类归属标注:【驾控台】(台体及台上人机硬件+显控软件)、【智控】(采控/传感/网络/执行接口)、【软件】(跨两者的控制与显示逻辑)。注:技术协议 §1.2 把综合显控屏列在"智控系统"类别下,但其物理安装与人机职能在驾控台,本表按"驾控台(含软件)"口径归入驾控台,两种口径差异仅此一处,特此标明避免歧义。

| 归属 | 硬件 | 软件 |
| --- | --- | --- |
| 【驾控台】(含软件) | 台体(碳纤维,IP44)、控制接线板/按键面板、一键急停旋钮、推进手柄、电子方向机、供电模块(开关电源/DCDC隔离/二极管/应急电源)、端子排、15.6寸综合显控屏×4(主/副台各2) | 显控软件:双屏页面、状态/报警上屏、权限切换 UI |
| 【智控】 | VCU(712)×2、协议转换盒、按键/电源采集单元、报警和数据采集单元、串口解析单元、数字量控制单元、8口/5口交换机、CAN集线器、惯导(含天线)、动态声呐、毫米波雷达、摄像头×5+NVR+边缘计算盒、音频功放+喇叭、4G/5G路由器、现场急停开关(后甲板) | VCU 控制软件:主副权限仲裁、INT/EXT 模式切换、吊舱角度闭环 |
| 【通用】 | 跨两者的线缆、安装附件、包装运输 | 检试大纲、随机文件、培训等交付类工作 |

# 二、总体架构:主/副驾控台双中枢拓扑

## 2.1 架构设计要点(核心发现)

细读框图第 2 页"副驾控台相关电气配盘"后确认三个关键架构特征,这是理解整套系统的前提:

1. 双 VCU,而非单中枢:主驾控台内有 VCU-主(712),副驾控台(飞桥)同样配置一套独立的 VCU-副(712) + DC/DC 转换模块(24→12) + 8 位 DC12V 保险汇流排 + 一键急停旋钮。两台 VCU 通过 CAN 互联做权限仲裁,而不是所有信号都汇总到唯一中枢。

2. 副驾控台是"级联简配"而非"独立全配":副驾控台没有协议转换盒、交换机、按键/电源采集单元等采控单元,其双屏数据来自主驾控台级联——1 根 CAN 网线级联双屏数据、1 根 6 类 RJ45 网线级联摄像头/交换机数据(Excel"驾控台相关接线(副)"第 1–2 行)。

3. 控制通道与安全通道物理分离:凡是"启停/故障/复位"类操作信号经 VCU 走 CAN;凡是"急停/电池急停/电源启停"类安全信号硬接线直连,不经 VCU、不经计算单元(Excel 逐条标注"是否经过驾控台内 VCU")。

## 2.2 分层拓扑图

图 1　主 / 副驾控台双中枢分层拓扑图

## 2.3 主 / 副驾控台配置差异对照表

| 配置项 | 主驾控台(驾驶室) | 副驾控台(飞桥) |
| --- | --- | --- |
| 按键面板 | 完整(电源/推进/急停/复位/消音/SOC/主副权限切换) | 精简版,表述存疑(见§8) |
| VCU(712) | 有 | 有(独立一套,经 CAN 与主台仲裁) |
| 协议转换盒/采集单元/串口解析/交换机 | 全套 | 无,数据经主台级联而来 |
| 双屏 | 有 | 有(级联主台数据) |
| 音频功放+喇叭 | 有 | 有(独立一套) |
| 一键急停旋钮 | 有 | 有(与主台串联进整体急停回路) |
| 供电模块 | 双路 AC220+DC24 完整链路 | DC/DC(24→12)+8位DC12汇流排(简配) |
| 推进手柄/电子方向机 | 有 | 有 |

权限切换硬约束(Excel + 框图一致):主副驾驶权限切换前,两个驾控台手柄必须回空挡。

# 三、信号与数据流架构

## 3.1 四类总线一览

| 总线/介质 | 典型信号 | 特点 | 是否经 VCU |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN(智控CAN/控制CAN/操控CAN) | 推进转速、转向角度、智控指令、手柄/方向机操控 | 实时闭环控制 | 是(常规操作) |
| 以太网(RJ45,百兆/千兆) | 直流板、电池、摄像头、声呐、4G路由 | 大带宽数据/视频 | 否(旁路,直连交换机→屏) |
| RS485/RS232/模拟量 | 惯导、通用/火灾报警器、七氟丙烷复视器、液位、4-20mA转速反馈 | 状态采集 | 否(经专用采集单元→屏) |
| 硬接线 | 急停、电池急停、电源启停、故障灯 | 安全关键 | 否,物理旁路 VCU |

## 3.2 按总线域拆分的数据流图

图 2　按总线域拆分的信号数据流图

# 四、三条关键设计主线

## 4.1 有人驾驶 ⇄ 智控自主 切换(吊舱方案,本船适用)

图 3　有人驾驶 ⇄ 智控自主 模式切换状态图

| 要点 | 说明 |
| --- | --- |
| 切换方式 | 控制盒按钮,屏显 INT(手柄)/EXT(智控) |
| 通信 | 手柄经 CAN 与智控系统通信,做模式/功能切换 |
| 切入前置条件 | 推进转速归零 + 吊舱自动垂直归位(初始位置) |
| 待标定参数 | 吊舱 0–330° 与满舵方向盘圈数的映射关系,需联调阶段标定 |
| 退出条件 | 材料未明确,列入第八章待确认 |
| 备选架构(非本船) | 材料同时给出"螺旋桨方案":驾控台增设智控/有人旋钮,两路信号分别到 1#/2# 推进控制箱并做信号隔离,增加两路 4-20mA 转速反馈采集;退出人工前不要求转速为 0。仅供其它船型参考,本船以吊舱方案为准。 |

## 4.2 双驾控台站点权限切换

图 4　主 / 副驾控台站点权限切换状态图

## 4.3 安全冗余设计

| 冗余维度 | 设计 |
| --- | --- |
| 急停 | 多点硬接线串联,任一急停触发即整体推进急停;两对常闭触点分别隔离 1#/2# 推进;主/副驾控台急停旋钮+甲板扩展急停(1–2 路)全部串联,示意图见协议图"急停串联接线-2路/3路" |
| 供电 | 驾控台必须支持双路供电(DC24V + AC220V);导轨开关电源(AC220→DC24 主电源)+ DCDC 隔离稳压(DC24→DC24 电源隔离)+ 二极管模块(双路转单路)+ 独立应急电源 |
| 操舵 | 配备应急舵,偏航/转舵失效时人员可随时接管操舵机构 |
| 控制/安全通道解耦 | 启停/故障/复位等常规操作经 VCU→CAN;急停/电池急停/电源启停等安全信号硬接线直连,不经 VCU、不经计算单元 —— 能停船的都是硬线,能优化操作的才上 CAN |
| 环境适应性 | 采控单元普遍满足 IP67、-30~70℃工作温度、GJB150.16A 振动、GJB150.11 盐雾;显控屏 IP66;驾控台台体 IP44 |

# 五、设备-总线-单元全链路追溯矩阵

按协议 §2.2.1–2.2.11 的子系统划分,标注"现场设备 → 接口 → 汇入单元 → 是否经VCU → 上屏"及来源,便于详设阶段逐条核对。

## 5.1 动力与转向控制系统(协议§2.2.1)

| 现场设备/信号 | 接口类型 | 汇入单元 | 经VCU | 上屏 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 712 推进手柄(0-330°/4-20mA) | CAN+模拟量 | VCU | — | 双屏 | Excel712#1;协议§2.2.1 |
| 电子方向机/操控盒 | CAN | VCU | — | 双屏 | 框图P1注3-4;协议§2.2.1 |
| 智控系统指令 | 智控CAN | VCU | — | 双屏 | 框图P1;13f9d820 P9 |
| 1#/2#推进启停/故障/复位 | CAN航插 | VCU→协议转换盒 | 是 | 双屏 | Excel712#9-16,29-36 |
| 1#/2#推进急停 | 硬接线 | 直连推进控制箱 | 否 | 报警显示 | Excel712#11-12,31-32 |
| 驾控台/扩展一键急停 | 硬接线串联 | 直连推进控制箱 | 否 | 报警显示 | Excel712#47-54;13f9d820 P6 |

## 5.2 电池监测系统(协议§2.2.2)

| 现场设备/信号 | 接口类型 | 汇入单元 | 经VCU | 上屏 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#/2#电源启停 | 硬接线 | 直流配电板 | 否 | 报警显示 | Excel712#1-4,21-24 |
| 1#/2#电池急停 | 硬接线 | 直流配电板 | 否 | 报警显示 | Excel712#3-4,23-24 |
| 1#/2#电源AC220V/DC24V失电 | 硬接线 | 按键/电源采集单元 | 否 | 双屏 | Excel712#17-20,37-40 |
| 1#/2#电池SOC低 | 硬接线信号灯 | 直流配电板 | 否 | 双屏 | Excel712#43-46 |
| 左/右电池控制箱数据 | 以太网 | 8口交换机 | 否 | 双屏 | 框图P1 LAN3/LAN4;协议§2.2.2 |
| 左/右直流板数据 | 以太网 | 8口交换机 | 否 | 双屏 | 框图P1 LAN1/LAN2 |

## 5.3 报警和数据采集与通信单元(协议§2.2.3)

| 现场设备/信号 | 接口类型 | 汇入单元 | 经VCU | 上屏 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淡水箱液位 | 模拟量 | 报警和数据采集单元 | 否 | 双屏 | Excel船体#27-28 |
| 1#/2#黑水箱液位 | 模拟量 | 报警和数据采集单元 | 否 | 双屏 | Excel船体#29-32 |
| 舱底水高位×6 | 开关量 | 报警和数据采集单元 | 否 | 双屏 | Excel船体#33-44 |
| 电池仓风机运行状态 | 无源开关 | 报警和数据采集单元 | 否 | 双屏 | Excel船体#5-6,11-12 |
| 通用报警器 | RS485 | 串口解析单元 | 否 | 双屏 | Excel船体#21-22 |
| 火灾报警器 | RS485 | 串口解析单元 | 否 | 双屏 | Excel船体#23-24 |
| 七氟丙烷复视器 | RS485 | 串口解析单元 | 否 | 双屏 | Excel船体#25-26 |
| 电池仓风机启/停 | 无源开关输出 | 数字量控制单元 | 否 | — | Excel船体#1-4,7-10 |
| 总用泵启/停/运行状态 | 待定 | 数字量控制单元/报警数据采集单元 | 否 | 双屏 | Excel船体#13-18(标注"若有") |

## 5.4 综合显示与报警单元(协议§2.2.4)

| 设备 | 型号 | 接口 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.6寸综合显控屏×2 | IDT-156S-S1 | 4LAN+3CAN+2串口+1音频 | 协议P10-11 |
| 8口千兆交换机 | IE-SW-ELB-08-8TX | 8×RJ45 | 协议P8-9 |
| 5口千兆交换机 | IE-SW-ELB-05-5GT | 5×RJ45 | 协议P11-12 |

左/右屏端口归属(框图P3明确):

|  | 左屏 | 右屏 |
| --- | --- | --- |
| 5口交换机 | 摄像头+声呐 | 摄像头 |
| 8口交换机 | 电池+直流板 | 电池+直流板 |
| CAN网集线器 | 有 | 有 |
| 毫米波雷达 | 有(仅左屏列出) | 未列出 |
| 音频功放 | 有(仅左屏列出) | 未列出 |

惯导落在哪个具体 CAN/串口口,材料未到端口级,见第八章待确认。

## 5.5 导航集成单元(协议§2.2.5)

| 设备 | 型号 | 接口 | 关键参数 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 惯导控制器 | HI32 | RS232/RS422/CAN | 定向精度0.2°(1m基线),俯仰/横滚0.1° | 协议P12 |
| 惯导天线×2 | TNC | — | 间距>1.2m(协议)/1.5m(安装图),船顶开阔区域 | 协议P12;13f9d820 P2 |

## 5.6 声呐系统(协议§2.2.6)

| 设备 | 型号 | 接口 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态声呐 | IUS-107U | 以太网/HDMI/WiFi | 135°成像,最大深度60m,DC10-18V |

## 5.7 毫米波雷达(协议§2.2.7)

| 设备 | 型号 | 接口 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毫米波雷达 | CAR-A60 | CAN | 探测40m,水平±60°,IP67,船首内嵌 |

## 5.8 视频监控系统(协议§2.2.8)

| 设备 | 型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬盘刻录机 | DH-NVR4208-HDS3/I+ST6000 | 1 | 驾驶室内 |
| 广角摄像头 | DH-IPC-PFW4849-A180-E2-AST | 4 | 船体外部前后左右 |
| 电池仓摄像头 | DH-IPC-HFW1433M3-A-IL4 | 1 | 电池仓 |
| 监控边缘计算盒 | 16路智能分析盒 | 1 | 驾驶室内 |

## 5.9 音频系统(协议§2.2.9)

| 设备 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音频功放 | H-833 | 1 | 支持USB,30个预存电台 |
| 语音喇叭 | 白色蓝灯 | 2(可扩展至4,协议注7) | IP66 |

## 5.10 4G/5G云端通信(协议§2.2.10)

| 设备 | 型号 | 接口 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4G路由器 | TL-TR903 | 3百兆口+双LTE天线 | 协议P15-16 |

## 5.11 急停开关(协议§2.2.11)

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 型号 | M22,两常闭+船型保护盖,红色蘑菇头40mm,开孔∅22mm |
| 隔离方式 | 两对常闭触点分别对应1#/2#推进急停 |
| 接线原则 | 多点必须串联,任一路触发即整体推进急停 |

# 六、采控与关键设备技术规格速查

| 单元/设备 | 归属 | 型号 | 电压 | 功耗 | 防护等级 | 接口 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按键/电源采集单元 | 【智控】 | ICC-01CB-S1 | 9-36V | ≤5W | IP67 | 10路DI/AI | 消音、电源失电、主备电失电采集 |
| 协议转换盒 | 【智控】 | IGS-603B-S1 | 9-36V | ≤5W | IP67 | 1CAN+3RS485+2RS232+2DI | 吊舱推进转向CAN控制、智控状态采集 |
| 报警和数据采集单元 | 【智控】 | ICC-01CB-S2 | 9-36V | ≤5W | IP67 | 10路DI/AI | 液位、舱底水、风机状态采集 |
| 串口解析单元 | 【智控】 | IGS-603B-S2 | 9-36V | ≤5W | IP67 | 1CAN+3RS485+2RS232+2DI | 通用/火灾报警器、七氟丙烷复视器接入 |
| 综合显控屏(左/右) | 【驾控台】(软件属显控) | IDT-156S-S1 | 9-36V | ≤30W | IP66 | 4LAN+3CAN+2串口+1音频 | 全船状态显示、航行控制、权限切换 |
| 8口千兆交换机 | 【智控】 | IE-SW-ELB-08-8TX | 9-36V | ≤4W | IP20 | 8×RJ45 | 直流板×2+电池×2汇聚 |
| 5口千兆交换机 | 【智控】 | IE-SW-ELB-05-5GT | 9-36V | ≤4W | IP20 | 5×RJ45 | 视频+声呐+4G汇聚 |
| 惯导控制器 | 【智控】 | HI32 | 12V | <2W | — | RS232/RS422/CAN | 双天线定向、姿态、定位 |
| 动态声呐 | 【智控】 | IUS-107U | DC10-18V | <22W | — | LAN/HDMI/WiFi | 水下135°成像 |
| 毫米波雷达 | 【智控】 | CAR-A60 | 12-24V | <3.5W | IP67 | CAN | 40m避障 |
| 硬盘刻录机 | 【智控】 | DH-NVR4208-HDS3/I+ST6000 | DC12V | <200W | — | 以太网 | 视频存储回放 |
| 音频功放 | 【智控】 | H-833 | DC12V | <200W | IP66 | 音频 | 提示音/广播 |
| 4G路由器 | 【智控】 | TL-TR903 | DC12V | <8W | IP65 | 3×百兆口 | 船岸云端交互 |
| 急停开关 | 【智控】 | M22 | — | — | — | 硬接线 | 两常闭触点推进急停 |

# 七、关键约束 Checklist(协议§1.3–1.6, 2.1)

☐ 满足 CCS《船舶应用电池动力规范》(2023)

☐ 满足《内河小型船舶检验技术规则》(2024)

☐ 满足 CCS《材料与焊接规范》(2023)

☐ 环境:海水 -2~+32℃,环境 -25~+45℃,湿度≤95%,气压100kPa,水流≤4.5m/s

☐ 姿态适应:横倾±15°,纵倾±7.5°,并耐受正常运行振动冲击

☐ 电制:直流24V双线绝缘,交流220V/50Hz单相双线绝缘

☐ 主电路色标:交流A/B/C=绿/黄/棕;直流正/负/地=红/蓝/黄绿

☐ 电缆:低烟无卤,芯线最小1.5mm²,载流量按85℃工作温度选取,通讯/模拟量线用双绞屏蔽

☐ EMC按GB/T 10250-2007,参考IEC 60533/IEC 60945

☐ 驾控台:碳纤维复合材质,白色+金色,IP44,抗压强度55MPa,底部螺栓固定,前盖板可拆卸检修口,底部开孔进线

☐ 外形尺寸(含底座)约1000×1200×500mm,以认可图为准

☐ 全设备中文界面、中文铭牌(进口设备除外)、中文技术文件

☐ 电气控制箱随箱附原理图(塑封或铜板)

# 八、待定项与风险登记

对应招式10"开放项闭环"——摊开比藏着更显专业可控。

## 表 A · 待定项(未决事项)

| # | 待定项 | 类型 | 建议闭环方式 | 是否影响关键路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 副驾控台"控制面板"设备清单 与 注释"副驾控台不带按键面板"表述矛盾(框图P2) | 材料内部矛盾 | 与设计方澄清:副台是否仅含急停/消音等精简按键,还是命名重叠 | 是 |
| 2 | 智控→手动的退出条件材料未注明(吊舱方案仅写了进入条件) | 待客户/设计确认 | 联调阶段与甲方确认退出条件是否需要转速归零 | 是 |
| 3 | 控制接线板"3套"、动力与转向控制系统"3套"的数量构成 | 待确认 | 确认是否含主台+副台+机舱柜内接线板,或含备件 | 否 |
| 4 | ICC/IGS 系列采集单元的上行总线介质(CAN或以太网/Modbus TCP)未逐一标注 | 待设计澄清 | Excel电池相关行出现"Modbus TCP"字样但未指明挂载单元,需在正式接线图明确 | 是 |
| 5 | 推进手柄、电子方向机是否需要独立供电 | 框图P4明确写"待确认" | 电气详设阶段确认 | 是 |
| 6 | 惯导馈线长度(标准10m)、雷达通信线长度(标准4m) | 待确认 | 按实际船体布局测量确认,超长部分由浦立泽按需另行提供 | 否 |
| 7 | 动态声呐安装位置 | "根据实际需求,进行沟通确认" | 现场踏勘后确定安装支架方案 | 否 |
| 8 | 吊舱0-330°回转角 与 满舵方向盘圈数的映射关系 | 智控参数待标定 | 联调阶段实测标定,写入智控角度闭环参数 | 是 |
| 9 | 总用泵启停/运行状态、舵角传感器 | Excel标注"若有""预留" | 确认本船是否配置,若无则删减对应端子 | 否 |
| 10 | 显控屏端口级信号分配(如惯导落在左/右屏哪路CAN/串口) | 材料仅到功能级 | 正式接线图阶段明确端口分配 | 否 |
| 11 | 出厂试验项目仅列2项(外观检查、电气性能检查),且标记"△"含义未注明 | 验收颗粒度不足 | 见第九章"建议新增验收项" | 是 |

## 表 B · 风险登记

| # | 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 副驾控台按键面板范围理解偏差,导致现场安装/接线返工 | 中 | 中 | 详设前书面确认副台面板元器件清单 | 浦立泽+设计院 |
| 2 | 智控退出条件缺失,存在切回人工时推进器仍带速度/角度的安全隐患 | 中 | 高 | 联调前锁定退出条件并做安全测试 | 浦立泽+船厂 |
| 3 | 采集单元上行总线未明确,现场布线阶段临时变更CAN/以太网走线 | 中 | 中 | 提前出正式接线图并会签 | 浦立泽 |
| 4 | 验收标准过于笼统,交船前甲乙双方对"合格"标准产生争议 | 中 | 高 | 出厂前补充可量化验收大纲(见第九章) | 双方共同 |

# 九、交付物与验收表

协议原文仅列"外观检查""电气性能检查"两项(§4.1),颗粒度不足以支撑交船验收。以下在协议基础上按招式9细化,标注"协议原文"与"建议新增"以示区分。

| # | 交付物/验收项 | 验收标准 | 验收方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 台体无划伤变形,IP44防护达标,颜色/铭牌符合认可图 | 现场目视+防护等级测试 | 协议原文 |
| 2 | 电气性能检查 | 各回路绝缘电阻、耐压、接地电阻符合CCS要求 | 出厂测试报告 | 协议原文 |
| 3 | 双路供电切换测试 | AC220V/DC24V任一失电,系统在规定时间内无缝切至另一路,故障报警正确上屏 | 现场断电试验 | 建议新增 |
| 4 | 急停多点串联测试 | 主台/副台/扩展急停任一触发,1#/2#推进在≤规定时间内停止,不经VCU仍生效 | 现场按压实测 | 建议新增 |
| 5 | 智控/手动模式切换测试 | 满足切入条件后可正常切至EXT;退出条件按第八章#2确认后验证 | 现场联调实测 | 建议新增 |
| 6 | 双驾控台权限切换测试 | 手柄回空挡后可正常切换;未回空挡时切换应被拒绝 | 现场联调实测 | 建议新增 |
| 7 | CAN总线通信稳定性测试 | 振动/温度环境下推进CAN、智控CAN、操控CAN无丢包/无误码 | 环境应力+通信抓包 | 建议新增 |
| 8 | 报警与数采链路测试 | 淡黑水液位、舱底水高位、电池SOC低等信号触发后≤规定时延上屏 | 逐点模拟触发 | 建议新增 |
| 9 | 视频/声呐/雷达功能测试 | 5路视频清晰可回放;声呐成像正常;雷达40m内目标正确预警 | 现场功能测试 | 建议新增 |
| 10 | 4G/5G船岸通信测试 | 船端数据可正常上云,岸端可实时获取 | 联网测试 | 建议新增 |
| 11 | 产品合格证/出厂试验报告 | 交付前齐套提供 | 文件审核 | 协议原文§3.4 |

# 十、后续建议

1. 本文档 → 投标/汇报叙事版本:如需向甲方决策层展示,建议交由 🏹 Proposal Strategist 按船舶标杆案例的"6章决策问题弧"重组(为什么现在需要 → 现状痛点 → 我们的答案 → 已验证能力 → 差异化 → 合作路径),本文档可直接作为其"04 我们的答案/技术架构"章节的素材源。

2. 第八章待定项建议逐条指派责任方和闭环时间,套用 curriculum/模板库/待定项与风险登记.md 模板正式建档,避免开工后成为扯皮点。

3. 第九章验收表建议在出厂检试大纲中正式落地,与甲方书面会签,避免协议"△"标记含义不清导致交验争议。

4. 架构图(第二、三章)建议在详设阶段替换为正式接线图后的"as-built"版本,做端口级校对,尤其是惯导、总用泵、副驾控台面板三处标注为"待确认"的连接关系。